一、题目名称

决赛赛题名称： NDS多路径IO分配、聚合与缓存提升算法

决赛赛题来自技术领域： 大模型推理基础设施、操作系统内核与高性能存储；涉及openEuler社区NDS（NPU Direct Storage）、Ascend NPU、NVMe RAID0及KVCache存储后端。

决赛赛题题目澄清人： 乔一凡 q00831684 qiaoyifan4@huawei.com（建议由NDS维护者或本赛题出题人担任，并补充部门、邮箱及其他联系方式）。Github: https://github.com/mycastiel/hackathon

赛题限制：

•	赛题面向外部开源社区和高校参赛者开放，不要求访问公司内部网络或保密数据。

•	主办方提供公开的NDS代码、确定性事件评测框架、公共样例Trace、固定资源参数及实测性能桶。

•	正式评测使用隐藏Trace；参赛程序不能访问外部服务，也不能提前获得未来请求。

•	参赛程序最多使用8个CPU核、32个进程和16384MB内存；单次决策时间上限为60000ms。

•	可以使用开源算法库或求解器，但必须随方案提交完整构建说明并保证离线可复现。

二、背景信息

大模型推理过程中，KVCache容量可能超过HBM和DDR容量，需要将部分KVCache卸载到本地NVMe SSD。NDS在Ascend HBM与NVMe之间提供异步DMA数据通路，可绕过传统的“SSD → DDR → HBM”两阶段CPU中转路径，降低CPU参与开销并提高KVCache加载带宽。

NDS当前已经集成到LMCache-Ascend，并在面向大规模用户的Code Agent服务中经过长期部署验证。随着KVCache压缩、稀疏注意力和混合注意力的发展，KVCache IO呈现新的特征：

•	单次IO粒度持续减小；

•	HBM地址、SSD偏移和长度可能无法满足512B对齐；

•	一个SSD连续区间可能需要写入多个离散HBM地址；

•	多个请求的SSD区间可能相邻，具备聚合读取机会；

•	小IO需要足够并发才能利用SSD、H2D、D2H和D2D带宽；

•	HBM聚合缓冲区和DDR fallback池容量有限，需要分块和流水复用；

•	DIRECT与SSD→DDR路径共享同一套RAID0存储资源，会互相影响实际带宽；

•	前台数据完成后，可以后台提升到KVCache内存池以服务后续访问，但PROMOTE本身也会消耗SSD或D2H资源以及CPU/NPU调用开销。

现有NDS缺少面向上述场景的统一自适应调度能力。简单规则，例如“对齐请求全部DIRECT、非对齐请求全部FALLBACK”，无法同时处理对齐扩展、聚合读放大、并发带宽、缓冲区占用、前后台资源竞争和未来缓存收益之间的组合优化。

本赛题希望从真实NDS业务中抽象出一个可公开、可复现的在线组合优化问题，推动参赛者设计兼顾解质量、求解速度和工程可落地性的多路径IO调度算法。

三、问题描述

3.1 IO模型

一个完整测试用例是一条按时间到达的io_submit Trace。每次io_submit最多包含1024个iocb，完整Trace可以包含任意多个io_submit。

每个iocb描述：

•	RAID0逻辑设备上的一个连续SSD读取区间；

•	同一张NPU卡上的一个或多个离散HBM目标区域；

•	当该iocb的全部前台数据完成后，通过IOCB_COMPLETE事件体现io_getevents完成语义。

参赛程序按时间接收当前已到达且未被KVCache内存池命中的请求，只能使用当前状态和历史信息，不能看到未来Trace。

3.2 路径选择

调度器需要在以下路径中作出选择：

路径	数据流	主要约束与代价

DIRECT	SSD → HBM	低CPU开销，但SSD地址、HBM地址和长度必须满足512B对齐

AGGREGATE	SSD → 临时HBM → 目标HBM	可处理非对齐和离散目标；产生对齐读放大，占用HBM缓冲区和D2D资源

FALLBACK	SSD → fallback DDR → HBM	适用于所有请求；占用最多1024MB的循环DDR池以及H2D资源

PROMOTE_SSD	SSD →KVCache内存池	前台完成后的后台提升；重新读取SSD并与前台SSD流量竞争

PROMOTE_HBM	目标HBM →KVCache内存池	前台完成后的后台提升；不重读SSD，但占用D2H资源

PROMOTE不是当前iocb的前台完成路径。调度器在前台iocb完成后自主决定是否启动PROMOTE，上层不指定PROMOTE开始时间，也不发送启动命令。调度器实际启动PROMOTE时输出PROMOTE_START记账事件，实际完成时输出PROMOTE_COMPLETE事件。

3.3 需要解决的子问题

参赛者需要同时完成：

1. 路径分配： 为每个iocb或其子区间选择DIRECT、AGGREGATE或FALLBACK，并在前台完成后决定是否PROMOTE及其来源路径。

2. 拆分与聚合： 决定一个iocb如何分块，哪些相邻SSD区间应组成AGGREGATE操作，以及如何控制对齐读放大。

3. 并发与流水： 安排SSD、H2D、D2H和D2D传输的启动顺序。不同size和不同执行组可以重叠运行，只要满足硬资源约束。

4. 共享带宽： DIRECT、AGGREGATE的SSD阶段、FALLBACK的SSD→DDR阶段以及PROMOTE_SSD共享nvme_bw；并发变化会动态改变所有未完成传输的服务速率。

5. 资源复用： HBM聚合缓冲区和fallback DDR池均可循环使用，总传输量可以超过池容量，但任意时刻的在途占用不能超过容量。

6. 完成语义： SCHEDULE_DECISION不提前承诺最终完成时间。前台iocb和后台PROMOTE实际完成后，分别输出独立完成事件，由评测器复算和校验。

7. 缓存提升： PROMOTE完成后缓存项才生效；KVCache内存池缓存由评测框架按固定容量、TTL和LRU规则维护。

3.4 问题抽象

本题可以抽象为带有以下特征的在线资源受限组合调度问题：

•	每个数据区间存在多种执行路径；

•	AGGREGATE允许多个区间组合，组合会改变命令数量、物理读取量和资源需求；

•	操作包含具有前后依赖的多阶段传输；

•	多类可再生资源和容量资源同时受限；

•	传输速率由当前活动操作集合、IO size性能桶和共享带宽共同决定；

•	PROMOTE选择会消耗当前资源，并可能改变后续请求的处理路径；

•	目标函数同时考虑Trace时间、CPU成本和NPU调用成本。

3.5 接口定义

评测框架与参赛程序使用JSON事件交互。

方向	事件	作用

评测框架 → 调度器	IO_SUBMIT	提供当前未命中的前台iocb和运行时状态

评测框架 → 调度器	CACHE_HIT	提供由KVCache内存池处理的缓存命中状态变化

调度器 → 评测器	SCHEDULE_DECISION	输出前台路径、数据覆盖、分块、依赖、优先级和最早启动时间

调度器 → 评测器	PROMOTE_START	通知评测器PROMOTE已经由调度器自主启动，用于共享资源记账

调度器 → 评测器	IOCB_COMPLETE	表示一个或多个前台iocb已完成

调度器 → 评测器	PROMOTE_COMPLETE	表示一个或多个后台PROMOTE已完成

PROMOTE_START只是运行状态通知，不是启动申请。评测器不决定PROMOTE是否开始，只根据该事件将PROMOTE负载计入SSD或D2H活动集合。

接口字段、事件顺序和完整JSON示例见附录F。

四、期望达到的指标和效果

4.1 功能目标

•	对全部未命中iocb形成无遗漏、无重复的完整数据覆盖；

•	正确处理512B对齐、对齐扩展、跨iov分块和跨iocb聚合；

•	支持DIRECT、AGGREGATE、FALLBACK及两种PROMOTE来源；

•	支持不同size、不同路径和多个执行组并发；

•	支持总数据量超过HBM/DDR临时池容量时的循环缓冲和流水执行；

•	正确输出IOCB_COMPLETE、PROMOTE_START和PROMOTE_COMPLETE事件；

•	正确维护全局iocb、KVCache内存池缓存、TTL和LRU状态；

•	对相同输入和随机种子产生可复现结果。

4.2 优化目标

设：

T = TraceTime

C = 完整Trace中前台操作、PROMOTE及KVCache内存池命中的CPUCost总和

G = 完整Trace中前台操作、PROMOTE及KVCache内存池命中的NPUCost总和

J = time_cost_per_us × T + C + G

参赛程序需要最小化J。其中：

•	T反映端到端时间和有效带宽；

•	C惩罚过多逻辑SSD命令和CPU侧算子下发；

•	G惩罚过多H2D、D2H和D2D调用；

•	H2D、D2H和D2D传输时间已通过性能桶计入T，不在C或G中重复累计。

评测器同时报告前台有效带宽、P50/P95/P99 iocb时延、CPU总成本、NPU总调用成本、物理读放大率、PROMOTE命中率及驱逐次数，用于分析和同分比较。

4.3 性能和资源目标

•	在全部基础用例上输出可行方案；不可行Trace的优化得分为0。

•	在小规模用例上尽量接近精确最优或可证明下界。

•	在中、大规模隐藏Trace上，在60000ms单次决策时限内稳定输出合法方案。

•	遵守8核CPU、32进程、16384MB内存上限。

•	重点提升非对齐、高碎片、混合size和资源压力场景下相对固定规则基线的综合成本与有效带宽。

五、测试用例

正式公示阶段展示输入输出规范和公共样例。隐藏测试Trace在决赛阶段提供或由统一评测环境加载。

5.1 输入格式及样例

程序启动时获得固定实例配置。每次新请求到达时获得IO_SUBMIT事件和当前运行时状态。以下示例中的成本常量使用null占位，正式比赛前将替换为确定的非负整数。

{

"instance": {

"instance_id": "deepseek-v4-flash-tp8-dp1",

"resources": {

"nvme_bw": 21504,

"iocb_capacity": 1024,

"hbm_capacity": 256,

"ddr_capacity": 1024,

"cpu_copy_bw": 30720,

"h2d_bw": 20480,

"d2h_bw": 20480,

"d2d_bw": 1572864,

"hbm_copy_concurrency": 1024,

"h2d_copy_concurrency": 1024,

"d2h_copy_concurrency": 10,

"kvcache_pool_capacity": 10248576

},

"runtime_limits": {

"max_cpus": 8,

"max_processes": 32,

"max_memory_mb": 16384,

"decision_timeout_ms": 60000

},

"fixed_parameters": {

"promote_ttl_us": 60000000,

"time_cost_per_us": null,

"CPU_NDS_FIXED_COST": null,

"CPU_NDS_PER_CMD_COST": null,

"CPU_PROMOTE_FIXED_COST": null,

"CPU_PROMOTE_PER_CMD_COST": null,

"CPU_FALLBACK_FIXED_COST": null,

"CPU_FALLBACK_PER_CMD_COST": null,

"CPU_H2D_CALL_COST": null,

"CPU_D2H_CALL_COST": null,

"CPU_D2D_CALL_COST": null,

"NPU_H2D_CALL_COST": null,

"NPU_D2H_CALL_COST": null,

"NPU_D2D_CALL_COST": null

}

},

"event": "IO_SUBMIT",

"runtime_state": {

"current_time_us": 0,

"foreground_iocb_inflight": 0,

"transfers_inflight": [],

"aggregate_hbm_used": 0,

"fallback_ddr_used": 0,

"kvcache_pool_used": 0,

"cached_ranges": [],

"promote_inflight": [],

"queued_iocbs": []

},

"submit": {

"submit_id": 1,

"arrival_us": 0,

"iocbs": [

{

"iocb_id": 1,

"opcode": "READV",

"device_id": 0,

"ssd_offset": 1048576,

"length": 4680,

"iovs": [

{"iov_id": 0, "hbm_addr": 68719476736, "length": 4096},

{"iov_id": 1, "hbm_addr": 68719480833, "length": 584}

]

}

]

}

}

5.2 调度决策输出样例

{

"event": "SCHEDULE_DECISION",

"submit_id": 1,

"operations": [

{

"operation_id": 1,

"path": "FALLBACK",

"ranges": [

{"iocb_id": 1, "iocb_offset": 0, "length": 4680}

],

"buffer_bytes": 5120,

"transfers": [

{

"transfer_id": 1,

"type": "SSD_TO_DDR",

"physical_ssd_offset": 1048576,

"physical_length": 5120,

"group_id": 1,

"not_before_us": 0,

"depends_on": [],

"priority": 100

},

{

"transfer_id": 2,

"type": "H2D",

"device_id": 0,

"group_id": 2,

"not_before_us": 0,

"depends_on": [1],

"priority": 100,

"vectors": [

{"iocb_id": 1, "iov_id": 0, "iov_offset": 0, "length": 4096},

{"iocb_id": 1, "iov_id": 1, "iov_offset": 0, "length": 584}

]

}

]

}

],

"next_wakeup_us": null

}

5.3 完成事件样例

前台iocb全部必要阶段完成后，调度器输出：

{

"event": "IOCB_COMPLETE",

"time_us": 138,

"completions": [

{"submit_id": 1, "iocb_id": 1, "complete_us": 138}

]

}

如果调度器在此前台iocb完成后自主执行PROMOTE_HBM，则实际启动和完成时分别输出：

{

"event": "PROMOTE_START",

"time_us": 138,

"promote_id": 10,

"source_submit_id": 1,

"source_iocb_id": 1,

"path": "PROMOTE_HBM",

"estimated_complete_us": 256,

"transfers": [

{

"transfer_id": 20,

"type": "D2H",

"device_id": 0,

"bytes": 4680,

"vectors": 2

}

]

}

{

"event": "PROMOTE_COMPLETE",

"time_us": 271,

"completions": [

{

"promote_id": 10,

"source_submit_id": 1,

"source_iocb_id": 1,

"path": "PROMOTE_HBM",

"complete_us": 271,

"cached": true

}

]

}

完成事件中的complete_us由评测器根据性能桶、阶段依赖和动态共享资源复算。若不一致，事件无效。详细协议见附录F。

六、参考文献

1.	openEuler社区NDS内核模块开源提交：https://atomgit.com/openeuler/kernel/pull/26797

七、评选标准

总分100分。

7.1 可行性与正确性：20分

评测器检查：

•	数据是否完整且唯一覆盖；

•	路径、512B对齐、聚合、拆分和vector映射是否合法；

•	全局iocb、HBM、fallback DDR、KVCache内存池及复制并发约束是否满足；

•	混合size和共享带宽计算是否正确；

•	IOCB_COMPLETE、PROMOTE_START和PROMOTE_COMPLETE是否合法；

•	调度器报告的complete_us是否与评测器复算一致；

•	TTL、LRU和KVCache内存池命中状态是否一致；

•	输入输出格式以及运行资源限制是否满足。

某个Trace输出不可行时，该Trace优化得分为0。

7.2 优化效果：60分

每个测试Trace计算：

CostRatio = J_reference / J_solution

TraceScore = 60 × min(1, CostRatio)

小规模离线用例使用精确算法或可证明下界获得参考结果；中、大规模在线Trace使用比赛开始前冻结的在线参考算法结果。所有Trace按规模、非对齐率、碎片度、混合size比例和PROMOTE复用模式加权平均。超过参考方案的结果用于排行榜同分排序，正式优化分最高为60分。

7.3 算法性能与可扩展性：10分

•	是否遵守8核、32进程和16384MB内存限制；

•	单批决策时间、峰值内存和大规模输入解析效率；

•	长Trace状态维护开销；

•	是否能在时限内持续输出合法方案。

7.4 算法设计与可复现性：10分

•	算法说明和关键数据结构；

•	时间和空间复杂度分析；

•	路径选择、聚合、流水、混合size及PROMOTE策略；

•	构建运行说明、固定随机种子和自动化复现脚本。

7.5 梯度用例

- 基础要求： 对齐IO、单路径、低并发和基本完成事件；

- 进阶要求： 非对齐、多iov、AGGREGATE/FALLBACK分流和循环缓冲；

- 挑战要求： 混合size、跨iocb聚合、前后台共享带宽、KVCache内存池缓存和对抗性Trace。

附录A：IO对象与地址映射

A.1 iocb

字段	含义

iocb_id	iocb编号，在同一submit_id中唯一

opcode	IO类型，基础赛题固定为READV

device_id	目标NPU卡编号

ssd_offset	SSD连续读取范围的起始字节偏移

length	SSD连续读取范围的总长度，单位为Byte

iovs	离散HBM目标地址数组

A.2 iov

字段	含义

iov_id	iov编号，在同一iocb中唯一

hbm_addr	目标HBM虚拟地址

length	该HBM区间的数据长度，单位为Byte

必须满足：

iocb.length = Σ iov.length

第k个iov对应的SSD起始位置为：

iocb.ssd_offset + 前k-1个iov的length之和

A.3 子区间

参赛程序可以按照iocb_offset把一个iocb拆成若干连续子区间。全部子区间必须对原始[0, iocb.length)形成无遗漏、无重叠的完整覆盖。子区间可以位于一个iov内部，也可以横跨相邻iov。

A.4 KVCache内存池缓存键

(device_id, ssd_offset, length)

基础赛题只允许对完整iocb执行PROMOTE，不对iocb子区间单独建立缓存项。测试用例保证一个iocb的全部iov要么完整命中，要么完全未命中。

附录B：路径和缓存规则

B.1 DIRECT

DIRECT执行SSD → HBM。其子区间必须同时满足SSD起始地址、对应HBM起始地址和传输长度均为512B的整数倍。DIRECT不占用HBM聚合缓冲区或fallback DDR池。

B.2 AGGREGATE

AGGREGATE执行：

SSD → 临时HBM → 目标HBM

1.	SSD范围向前、向后扩展到512B边界；

2.	SSD→临时HBM使用DIRECT性能桶；

3.	临时HBM→目标HBM使用D2D性能桶；

4.	相关D2D全部完成后释放临时HBM。

同一AGGREGATE可以覆盖同一张NPU卡上来自一个或多个iocb的相邻SSD范围，也可以拆分成多个流水分块。总传输量可以超过hbm_capacity，但任意时刻的临时HBM占用不得超过该容量。

B.3 FALLBACK

FALLBACK执行：

SSD → fallback DDR → HBM

SSD范围向512B边界扩展；SSD→DDR使用相应性能桶，DDR→HBM使用H2D性能桶。DDR缓冲区在相关H2D完成后释放。fallback池固定为1024MB并可循环复用，因此累计传输量可以超过1GB。

B.4 PROMOTE

PROMOTE只能在完整前台iocb完成后启动，不阻塞该iocb的IOCB_COMPLETE。

•	PROMOTE_SSD：重新执行SSD → KVCache内存池，使用SSD→DDR性能桶，不占用fallback ddr_capacity。

•	PROMOTE_HBM：执行目标HBM → KVCache内存池，使用D2H性能桶，不重新读取SSD。

调度器自主决定PROMOTE路径和启动时机。实际取得资源后输出PROMOTE_START；完成后输出PROMOTE_COMPLETE。只有完成事件通过校验后，缓存项才生效。

B.5 KVCache内存池缓存和驱逐

•	kvcache_pool_used初始为0；

•	缓存项从PROMOTE完成时开始计时；

•	promote_ttl_us = 60000000；

•	每次命中刷新最近命中时间；

•	空间不足时先驱逐超TTL项，再按LRU驱逐；

•	如果对象自身大于kvcache_pool_capacity，PROMOTE失败；

•	缓存表、容量、命中和驱逐结果以评测框架状态为准。

KVCache内存池命中请求不再进入NDS调度输入，由框架模拟KVCache内存池→HBM。该复制不受参赛程序控制，但作为外部活动负载计入对应NPU卡的H2D共享资源状态。

附录C：固定环境资源与成本参数

C.1 数据通路资源

资源	字段	单位	本题值/说明

RAID0理论带宽	nvme_bw	MB/s	21504，DIRECT与SSD→DDR共享

NDS前台iocb上限	iocb_capacity	个	1024；DIRECT及使用NDS直通前台上下文的路径计入，纯FALLBACK不计入

HBM聚合缓冲区	hbm_capacity	MB	256，循环使用

fallback DDR池	ddr_capacity	MB	1024，循环使用

CPU理论拷贝带宽	cpu_copy_bw	MB/s	30720；基础路径不使用，仅供扩展阶段使用

H2D基础带宽（单卡）	h2d_bw	MB/s	20480

D2H基础带宽（单卡）	d2h_bw	MB/s	20480，与H2D使用相同桶

D2D理论上限（单卡）	d2d_bw	MB/s	1572864

D2D最大并发	hbm_copy_concurrency	个	1024

H2D最大并发	h2d_copy_concurrency	个	1024

D2H最大并发	d2h_copy_concurrency	个	10

KVCache内存池容量	kvcache_pool_capacity	MB	10248576，由框架维护

底层NVMe请求队列、硬件命令拆分和单条命令长度不再作为独立硬约束；其影响已经包含在实测性能桶中。

C.2 参赛程序运行限制

限制	字段	本题值

CPU核数上限	max_cpus	8

进程总数上限	max_processes	32

内存总量上限	max_memory_mb	16384

单批决策时间上限	decision_timeout_ms	60000

C.3 成本常量

所有COST均为非负整数成本单位，不代表微秒。

参数	含义

time_cost_per_us	将1μs Trace时间换算为统一成本单位

CPU_NDS_FIXED_COST	一次DIRECT或AGGREGATE前台操作的CPU固定成本

CPU_NDS_PER_CMD_COST	DIRECT或AGGREGATE每个逻辑SSD读取命令的CPU成本

CPU_PROMOTE_FIXED_COST	一次PROMOTE任务的CPU固定成本

CPU_PROMOTE_PER_CMD_COST	PROMOTE_SSD每个逻辑SSD读取命令的CPU成本

CPU_FALLBACK_FIXED_COST	一次FALLBACK操作的CPU固定成本

CPU_FALLBACK_PER_CMD_COST	FALLBACK每个逻辑SSD读取命令的CPU成本

CPU_H2D_CALL_COST	一次H2D调用的CPU侧准备和下发成本

CPU_D2H_CALL_COST	一次D2H调用的CPU侧准备和下发成本

CPU_D2D_CALL_COST	一次D2D调用的CPU侧准备和下发成本

NPU_H2D_CALL_COST	一次H2D调用的NPU/拷贝引擎侧成本

NPU_D2H_CALL_COST	一次D2H调用的NPU/拷贝引擎侧成本

NPU_D2D_CALL_COST	一次D2D调用的NPU/拷贝引擎侧成本

基础赛题规定：

CPU_D2H_CALL_COST = CPU_H2D_CALL_COST

NPU_D2H_CALL_COST = NPU_H2D_CALL_COST

成本常量由主办方统一标定、赛前公布，并在比赛期间保持不变。Vectors不是环境变量，而是一次复制调用中实际包含的连续源/目标区间数量。

附录D：路径性能桶

D.1 DIRECT性能桶

IO size	IO并发度	物理带宽利用率

512B	1～1024	2%

4KB	1～1024	20%

32KB	1	10%

32KB	4	30%

32KB	16	50%

32KB	64～256	75%

32KB	1024	90%

64KB	1	15%

64KB	4	40%

64KB	16	60%

64KB	64～1024	100%

1MB	1	55%

1MB	4	90%

1MB	16～1024	100%

2MB	1	70%

2MB	4～1024	100%

8MB	1	95%

8MB	>1	100%

SSD性能按8卡整体建模。测试用例保证每次io_submit涉及8张卡的等量、等离散度读取。

D.2 SSD→DDR性能桶

IO size	IO并发度	物理带宽利用率

512B	1～1024	2%

4KB	1～1024	15%

32KB	1	10%

32KB	4	28%

32KB	16	48%

32KB	64～256	75%

32KB	1024	85%

64KB	1	15%

64KB	4	40%

64KB	16	60%

64KB	64～1024	90%

1MB	1	50%

1MB	4	80%

1MB	16～1024	90%

2MB	1	60%

2MB	4～1024	90%

8MB	1	85%

8MB	>1	90%

D.3 H2D/D2H性能桶

IO size	并发数	物理带宽利用率

512B	1	1%

512B	4	2%

512B	16～64	3%

512B	256～1024	4%

4KB	1	1%

4KB	4～64	2%

4KB	256～1024	3%

32KB	1	6%

32KB	4	14%

32KB	16	20%

32KB	64～256	22%

32KB	1024	24%

64KB	1	12%

64KB	4	26%

64KB	16～64	37%

64KB	256～1024	45%

1MB	1	50%

1MB	4	90%

1MB	16～1024	100%

2MB	1	75%

2MB	4～1024	100%

8MB	1	80%

8MB	>1	80%

H2D和D2H按单卡整体性能建模。

D.4 D2D性能桶

IO size	并发数	带宽

512B	n	20MB/s × n

4KB	n	130MB/s × n

32KB	1	1500MB/s

32KB	4	5000MB/s

32KB	16	20000MB/s

32KB	64	65000MB/s

32KB	256	200000MB/s

32KB	1024	450000MB/s

64KB	1	4000MB/s

64KB	4	14000MB/s

64KB	16	40000MB/s

64KB	64	150000MB/s

64KB	256	360000MB/s

64KB	1024	520000MB/s

D2D按单卡整体性能建模。

附录E：混合size和动态共享带宽

E.1 活动集合与执行组

group_id只表示调度器组织的一批传输项，不表示资源独占，也不形成组间先后约束。不同执行组、不同路径和不同size可以同时运行。

对资源x：

A_x(t) = {o | actual_start_us(o) ≤ t 且 remaining_bytes(o,t) > 0}

q_x(t) = |A_x(t)|

并发度由评测器根据所有已启动且未完成的活动项自动确定；参赛程序不能直接填写q或指定性能桶。

E.2 SSD共享

SSD活动集合包括DIRECT、AGGREGATE的SSD→临时HBM、FALLBACK的SSD→DDR以及PROMOTE_SSD。

对于活动SSD项o：

BW(o,t) = nvme_bw × U(size(o), q_SSD(t)) / q_SSD(t)

其中DIRECT和AGGREGATE查询DIRECT桶；FALLBACK和PROMOTE_SSD查询SSD→DDR桶。所有SSD项共享nvme_bw。新操作开始或旧操作完成时，评测器重新计算全部未完成SSD项的带宽。

E.3 H2D和D2H

H2D和D2H按NPU卡和方向分别建模：

BW_H2D(o,t) = h2d_bw × U(size(o), q_H2D,c(t)) / q_H2D,c(t)

BW_D2H(o,t) = d2h_bw × U(size(o), q_D2H,c(t)) / q_D2H,c(t)

并满足对应复制并发上限。每个活动项按自身size匹配桶，但使用同卡、同方向的当前活动项总数匹配并发桶。

E.4 D2D

BucketBW(o,t) = D2DBucket(size(o), q_D2D,c(t))

RawBW(o,t) = BucketBW(o,t) / q_D2D,c(t)

Scale(t) = min(1, d2d_bw / ΣRawBW(o,t))

BW(o,t) = RawBW(o,t) × Scale(t)

E.5 桶匹配规则

1.	SSD阶段按对齐扩展后的物理读取大小匹配size；复制阶段按有效复制量匹配size。

2.	混合size同时活动时，每个项独立匹配size bucket。

3.	大小位于两个bucket之间时，使用不超过该大小的最大bucket。

4.	并发度位于两个并发点之间时，使用不超过当前并发度的最大bucket。

5.	小于最小size时使用最小bucket；大于最大size时使用最大bucket。

6.	超过性能表最大并发测量值时使用最大并发bucket，但复制操作仍受硬并发上限约束。

E.6 事件驱动模拟

评测器按时间处理新IO_SUBMIT、前台操作启动、PROMOTE_START、各传输阶段完成、缓冲区释放、完成事件、缓存命中、TTL和LRU驱逐。

两个相邻事件之间活动集合不变：

RemainingBytes(o,t+Δt)

= RemainingBytes(o,t) - BW(o,t) × Δt

每次活动集合变化后重新计算并发度、性能桶和全部未完成项的带宽。完成时刻向上取整到整数微秒，评测器内部使用整数或有理数，避免浮点比较差异。

附录F：事件协议与输出约束

F.1 前台调度决策

每个逻辑传输项可包含：

•	not_before_us：最早启动时间；

•	depends_on：必须先完成的传输项ID；

•	priority：竞争硬资源时的优先级；

•	group_id：批量组织标识，不形成资源独占。

实际启动还必须满足阶段依赖、iocb名额、缓冲区容量以及H2D/D2H/D2D并发约束。SSD阶段没有独立硬并发上限；符合依赖的SSD项可以启动并与现有SSD操作共享带宽。

F.2 完成事件

•	SCHEDULE_DECISION不包含最终complete_us；

•	一个iocb所有必要前台阶段完成后，调度器输出IOCB_COMPLETE；

•	PROMOTE实际取得资源时，调度器输出PROMOTE_START；

•	PROMOTE全部传输完成后，调度器输出PROMOTE_COMPLETE；

•	同一时刻完成的多个任务可以放入同一个completions数组；

•	同一个iocb或PROMOTE只能完成一次；

•	PROMOTE_COMPLETE不阻塞源iocb的IOCB_COMPLETE；

•	评测器接受IOCB_COMPLETE后释放相应iocb名额；

•	评测器接受PROMOTE_COMPLETE后更新KVCache内存池缓存，并从complete_us开始计算TTL。

调度器可以在PROMOTE_START中给出estimated_complete_us用于运行观测；该值不是最终承诺，也不影响评分。最终complete_us必须与评测器复算结果一致。

F.3 输出合法性

每个未命中iocb的有效范围必须恰好覆盖一次。不允许遗漏、重复、越界、引用不存在的iocb或为同一数据同时选择多个前台路径。

DIRECT必须满足三项512B对齐。AGGREGATE和FALLBACK可以扩展物理SSD范围，但扩展数据不能写入无关目标HBM。跨iocb AGGREGATE只能合并同卡且SSD地址连续或相邻的范围。

PROMOTE必须引用已经完整完成的iocb，并覆盖该iocb的完整有效数据。PROMOTE_SSD使用完整SSD有效范围，PROMOTE_HBM使用完整目标HBM有效范围。

附录G：约束、目标函数

G.1 资源约束

任意时刻必须满足：

NdsForegroundIocbInflight(t) ≤ iocb_capacity

AggregateUsed(t) ≤ hbm_capacity

FallbackUsed(t) ≤ ddr_capacity

KVCachePoolUsed(t) ≤ kvcache_pool_capacity

D2DInflight(c,t) ≤ hbm_copy_concurrency

H2DInflight(c,t) ≤ h2d_copy_concurrency

D2HInflight(c,t) ≤ d2h_copy_concurrency

HBM聚合缓冲区在相关D2D全部完成后释放；fallback DDR在相关H2D全部完成后释放。总数据量可以超过池容量。

G.2 CPU和NPU成本

CPUCost(o) = CPUBase(path(o))

+ CPUCmd(path(o)) × Commands(o)

+ CPU_H2D_CALL_COST × H2DCalls(o)

+ CPU_D2H_CALL_COST × D2HCalls(o)

+ CPU_D2D_CALL_COST × D2DCalls(o)

NPUCost(o) = NPU_H2D_CALL_COST × H2DCalls(o)

+ NPU_D2H_CALL_COST × D2HCalls(o)

+ NPU_D2D_CALL_COST × D2DCalls(o)

CPU/NPU COST不是执行时间。传输时间只通过性能桶计入TraceTime。

G.3 优化目标

TraceTime = 最终前台及已启动PROMOTE完成时间 - 第一个submit到达时间

EffectiveBandwidth = ValidBytes / TraceTime

J = time_cost_per_us × TraceTime + ΣCPUCost + ΣNPUCost

ValidBytes只统计逻辑有效数据，不包括对齐扩展产生的额外物理字节。

附录H：数据规模、负载类型与交付物

H.1 数据规模

档位	单次io_submit iocb数	完整Trace iocb总数	主要目的

小规模	≤100	≤1000	正确性及精确/分支定界比较

中规模	≤1024	≤20000	启发式、局部搜索和滚动调度

大规模	≤1024	≤100000	在线状态维护、扩展性和稳定解质量

H.2 测试负载类型

1.	低非对齐率；

2.	10%～100%高非对齐率；

3.	584B、768B等高碎片小IO；

4.	512B至8MB混合IO粒度；

5.	DIRECT与SSD→DDR共享压力；

6.	HBM聚合缓冲区压力；

7.	fallback DDR循环复用压力；

8.	多iov iocb；

9.	跨iocb聚合；

10.	多io_submit重叠形成的iocb压力；

11.	PROMOTE有效复用；

12.	PROMOTE无效或低收益；

13.	KVCache内存池容量、TTL和LRU压力；

14.	PROMOTE_SSD与PROMOTE_HBM来源选择；

15.	聚合读放大、前后台竞争等对抗性负载。

H.3 参赛交付物

参赛队伍提交：

1.	调度算法源代码；

2.	可执行程序或容器镜像；

3.	输入输出格式说明；

4.	算法设计和复杂度文档；

5.	自动化测试及复现脚本；

6.	性能和资源开销报告。

主办方提供：

1.	NDS开源代码仓；

2.	虚拟机或容器环境；

3.	固定环境参数和性能桶；

4.	确定性在线离散事件评测框架；

5.	公共样例Trace；

6.	决赛阶段隐藏测试Trace。